西门子 S7-200 Smart(Ethernet) V3无加密协议使用说明

- 一、Siemens S7-200 Smart(Ethernet) V3协议寄存器配置表

| 寄存器名称 | 寄存器类型 | 对应PLC寄存器 | 地址范围 | 可读 | 可写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 位地址 | I | 0.0~1279.7 | - ✅ |  |
| Q | 位地址 | Q | 0.0~1279.7 | - ✅ | - ✅ |
| VMBit | 位地址 | V | 0.0~102399.7 | - ✅ | - ✅ |
| V | 位地址 | V | 0.0~102399.7 | - ✅ | - ✅ |
| M | 位地址 | M | 0.0~63.7 | - ✅ | - ✅ |
| SM | 位地址 | SM | 0.0~2047.7 | - ✅ |  |
| S | 位地址 | S | 0.0~31.7 | - ✅ | - ✅ |
| T | 位地址 | T | 0~511 | - ✅ |  |
| C | 位地址 | C | 0~511 | - ✅ |  |
| DB2 | 位地址 | DB2 | 0.0~102399.7 | - ✅ | - ✅ |
| IB | 字节地址 | I | 0~1279 | - ✅ |  |
| QB | 字节地址 | Q | 0~1279 | - ✅ | - ✅ |
| SB | 字节地址 | S | 0~31 | - ✅ | - ✅ |
| SMB | 字节地址 | SM | 0~2047 | - ✅ |  |
| VB | 字节地址 | V | 0~102399 | - ✅ | - ✅ |
| MB | 字节地址 | M | 0~63 | - ✅ | - ✅ |
| DB2 | 字节地址 | DB2 | 0~102399 | - ✅ | - ✅ |
| IW | 字地址 | I | 0~1278 | - ✅ |  |
| QW | 字地址 | Q | 0~1278 | - ✅ | - ✅ |
| AIW | 字地址 | AIW | 0~530 | - ✅ |  |
| AQW | 字地址 | AQW | 0~530 | - ✅ | - ✅ |
| VW | 字地址 | V | 0~102398 | - ✅ | - ✅ |
| MW | 字地址 | M | 0~62 | - ✅ | - ✅ |
| TW | 字地址 | T | 0~511 | - ✅ | - ✅ |
| CW | 字地址 | C | 0~511 | - ✅ | - ✅ |
| SW | 字地址 | S | 0~30 | - ✅ | - ✅ |
| SMW | 字地址 | SMB | 0~2046 | - ✅ | - ✅ |
| DB2 | 字地址 | DB2 | 0~102398 | - ✅ | - ✅ |
| VD | 双字地址 | V | - 0~102396 | - ✅ | - ✅ |
| MD | 双字地址 | M | 0~60 | - ✅ | - ✅ |
| DB2 | 双字地址 | DB2 | 0~102396 | - ✅ | - ✅ |
| ID | 双字地址 | I | 0~1276 | - ✅ |  |
| QD | 双字地址 | Q | 0~1276 | - ✅ | - ✅ |
| SD | 双字地址 | S | 0~28 | - ✅ | - ✅ |
| SMD | 双字地址 | SM | 0~2043 | - ✅ |  |

- PLC工程创建

①：点击左上角“新建”，创建工程。

- 三、PLC上位机配置

- 3.1 PLC设备连接

①：双击左侧项目树中位于上方的“通讯”节点，打开“通讯”窗口。

②：选择与PLC处于同一局域网内（或直连）的网卡。

③：点击“查找CPU”进行PLC设备搜索。

④：搜索完成，选择PLC设备。

⑤：如设备IP与PLC端IP网段不一致，可点击“编辑”更改设备网络信息。

⑥：点击“确定”保存配置。

- 3.2 PLC通讯配置

①：双击左侧设备树位于上方的“CPU XXX”节点，打开“系统块”窗口。

②：单击“系统块”窗口左侧“通信”节点。

③：配置“以太网端口”信息用于设备扫描和以太网通讯。

④：点击“确认”保存配置。

- 3.3 PLC安全配置

- 不启用HMI安全通讯+禁用PLC访问控制

- 四，HMI软件驱动选择